# Análise

A nova implementação do SoC irá incluir um periférico GPIO. O GPIO (General Purpose input Output) é um conjunto de pinos num microcontrolador que podem ser programados para servir como saídas ou entradas digitais, possibilitando interagir com componentes externos como sensores ou atuadores.

# Design

O periférico GPIO trata-se de um módulo simples cuja estrutura está representada na figura X.

Em que os dados a serem colocados como saída são escritos para o registo de saída e os lidos escritos para o registo de entrada. O modo de funcionamento é regido pela direção definida (direction) em que se for 0, qualquer valor inserido externamente pelo porto I/O irá ser escrito no registo de entrada. Caso seja 1, o registo de saída acionará diretamente o porto I/O.

# Implementação

(Assumindo que foi indicado que os periféricos são implementados com o AXI)

Dado que é necessário o controlo por AXI, utilizou-se a ferramenta do Vivado que permite criar e encapsular um novo periférico AXI. Esta ferramenta cria automaticamente um módulo personalizável que inclui uma interface com a lógica necessária para o uso do protocolo. O módulo criado também possui registos gerados automaticamente e, portanto, é possível usar estes registos para o periférico. Sendo assim, a estrutura do periférico GPIO será como a mostrada na figura X.

Dado as funcionalidades encapsuladas na interface AXI o módulo de GPIO só possuirá lógica combinacional para simplificar o seu funcionamento e implementação.

`timescale 1ns / 1ps

module GPIO_PORT_V3(

input direction,

input [7:0] data_in,

output [7:0] data_out,

inout [7:0] pin

);

assign pin = direction ? data_in : 8'hZZ;

assign data_out = pin;

endmodule

O módulo implementa basicamente um buffer de três estados controlado pela variável de direção. Se a direction seja 0, a saída do buffer será de alta impedância e caso exista um sinal nos pinos este acionará a saída de dados do periférico data_out. Se direction estiver a 1, então o sinal colocado em data_in será o mesmo colocado nos pinos.

Para interligar o GPIO criado com a interface AXI, foram acrescentados os wires e os portos necessários para permitir a interação entre os módulos e o exterior e instanciou-se o módulo no ficheiro GPIO_v1_0.v.

// Users to add ports here

inout [7:0] pin,

// User ports ends

// Add user logic here

GPIO_PORT_V3 gpio_port(

.direction(direction),

.data_in(data_in_gpio),

.data_out(data_out_gpio),

.pin(pin)

);

// User logic ends

wire [7:0] data_in_gpio;

wire [7:0] data_out_gpio;

wire direction;

Dentro do ficheiro GPIO_v1_0_S00_AXI.v que possui toda a lógica e registos do AXI acrescentou-se os seguintes portos.

// Users to add ports here

output [7:0] data_in_gpio,

output direction,

input [7:0] data_out_gpio,

// User ports ends

E a seguinte lógica foi acrescentada, de modo que o primeiro registo do AXI funcione como o registo principal do periférico e o segundo seja usado para definir o modo de funcionamento do GPIO.

// Add user logic here

assign data_in_gpio = slv_reg0[7:0];

assign direction = slv_reg1[0];

// User logic ends

Para permitir a leitura do periférico pelo registo de dados, independentemente do modo de operação do periférico a seguinte modificou-se o código de saída da seguinte forma.

begin

// Address decoding for reading registers

case ( axi_araddr[ADDR_LSB+OPT_MEM_ADDR_BITS:ADDR_LSB] )

2'h0 : reg_data_out <= direction ? slv_reg0 :

data_out_gpio;

2'h1 : reg_data_out <= slv_reg1;

Assim o conteúdo de slv_reg0 é preservado entre mudanças no modo de operação.

## Registos

### GPIO port data register (GPIO_DATA)

Adress offset: 0x00

Reset value: 0x0000 0000

| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Res | Res | Res | Res | Res | Res | Res | Res | Res | Res | Res | Res | Res | Res | Res | Res |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Res | Res | Res | Res | Res | Res | Res | Res | DATA7 | DATA6 | DATA5 | DATA4 | DATA3 | DATA | DATA | DATA |
|  |  |  |  |  |  |  |  | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw |

Bits 31:8 Reservado, mantidos a 0

Bits 7:0 Dados nos pinos, pode ser lido e escrito

### GPIO port diretion register (GPIO_DIR)

Adress offset: 0x04

Reset value: 0x0000 0000

| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Res | Res | Res | Res | Res | Res | Res | Res | Res | Res | Res | Res | Res | Res | Res | Res |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Res | Res | Res | Res | Res | Res | Res | Res | Res | Res | Res | Res | Res | Res | Res | Dir |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rw |

Bits 31:1 Reservado, mantidos a 0

Bit 0  Usado para configurar direção do GPIO

0 – Modo de entrada, GPIO_DATA toma o valor nos pinos

1 – Modo de saída, pinos tomam o valor de GPIO_DATA

# Testes

Para validar o comportamento do periférico implementado, em primeiro lugar testou-se o módulo separado da interface AXI e de seguida junto da mesma.

## GPIO

A testagem do módulo realizou-se pelo seguinte teste:

- Definir modo de funcionamento como input;

- Conectar um sinal de 0xF1 nos pinos;

- Escrever 0x20 para a entrada;

- Mudar o modo de funcionamento para output;

- Escrever 0x55 para a entrada.

Como é possível observar o periférico atuou consoante o pretendido, colocando na saída o correto valor consoante a entrada de dados.

## AXI

O teste com o AXI segue um método semelhante.

- Conectar um sinal de 0x15 nos pinos;

- Escrever 0x20 para o registo 0x00;

- Escrever 0x01 para o registo 0x04 para mudar modo de funcionamento para output;

- Escrever 0x55 para o registo 0x00;

- Ler o Registo 0x00.

Como se verifica na figura, o módulo comporta-se como esperado conforme as operações de escrita e leitura realizadas.